CAIET DE SARCINI la procedura de achziție a lucrărilor prin LICITAȚIE PUBLICĂ 1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 3. Obiectul achiziţiilor: Termoizolarea pereților exterior cu vată minerală. Termoizolarea acoperișului de tip plat cu vată minerală. Instalarea sistemului de încălzire solară.

1.Termoizolarea fatadelor cu vata minerala. Blocul V-stationar. № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Capitolul 1. Soclu.. 1; RpCB18F; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice(отмостка); m3; 34,83. 2; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Цоколь ) S=142.3; m2; 142,3. 3; TsH92B; Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre; t; 74,27. 4; TsI50B5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km; t; 74,27. 5; TsC51C; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III; 100 m3; 0,39. 6; TsA02B; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu; m3; 188,06. 7; IzF04B; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum; m2; 339,64. 8; IzF55B; Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS b=100, 26 kg/m3, 0,035 W/mk, 200 kPa, clasa E; m2; 339,64. 9; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 166,0. 10; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3; 18,9. 11; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 20-40 mm); m3; 23,6. 12; CA02A; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75); m3; 21,24. 13; CK26B; Glafuri montate la ferestre din aluminiu (la soclu); m; 232,17. 14; CI21A; Placarea peretilor cu piatra decorativa (Cosauti); m2; 142,3. 2. Capitolul 2. Peretii si glafurile. 15; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( отливы ); m; 277,2. 16; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 3 999,3. 17; IzF55С; Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala b=100, 140 kg/m3, 0.044 W/mk, 50 kPa, clasa A (3517,7 m2 +34.10 m2); m2; 3 551,8. 18; IzF55E; Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b=30, 140 kg/m3, 0,044 W/mk, 50 kPa, clasa A; m2; 339,3. 19; CK26B; Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы); m; 277,2. 20; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 3 891,1. 21; CF30A; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti; m2; 3 891,1. 22; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 4 230,0. 23; RpVC37A; Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg; buc; 36,0. 24; RpVC01B; Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic; buc; 36,0. 25; RpCP44A; Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor; kg; 3 248,0. 26; CL19A; Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Установка ранее снятых решёток); m2; 291,06.

2. Termoizolarea acoperisului de tip plat cu vata minerala. Blocul V-stationar.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Termoizolarea acoperisului tip plat cu vata minerala |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 113,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 10,40 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 417,20 |
| 4 | CA05A | Executarea paturilor de beton pentru fixarea sistemelor de incalzire solara | m3 | 2,08 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 113,00 |
| 6 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala cu grosimea de 10 cm, 140 kg/m3, 0,044 W/mk, 45 kPa, clasa A | m2 | 1 113,00 |
| 7 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala cu grosimea de 10 cm, 140 kg/m3, 0,044 W/mk, 45 kPa, clasa A | m2 | 10,40 |
| 8 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 1 113,00 |
| 9 | IzF18A К=4 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm Добавляется 4 раза | m2 | 1 113,00 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Вр1 100*100) | kg | 1 001,70 |
| 11 | IzF51A | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm | m2 | 1 113,00 |
| 12 | IzF51A | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm | m2 | 10,40 |
| 13 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm ( Aerator ) | шт. | 26,00 |
| 14 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 417,20 |
| 15 | CE05B | Invelitori din tabla plana neagra sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 208,60 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 43,00 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto manual | t | 43,00 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta 15 km | t | 43,00 |

3. Sistemul de incalzire solara la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S. Lazo 7, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Строительные работы |  |  |
| 1 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (креплен металл. к бетонным блокам) | kg | 15,00 |
| 2 | Preti din piata | Costul bulon Zn, M8, l=100 | buc | 360,00 |
| 3 | Preti din piata | Costul piulita Zn, M8 | buc | 672,00 |
| 4 | Preti din piata | Costul saiba Zn, d-8 | buc | 672,00 |
| 5 | Preti din piata | Costul diblu, d-12x60 | buc | 360,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -линокром | m2 | 20,00 |
| 7 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-(металл. каркас для солнечн. батарей) | t | 3,51 |
| 8 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (креплен металл. каркаса к колоннам парапета) | kg | 16,52 |
| 9 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (метал каркас) | t | 3,51 |
| 10 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подъем солнечн. батар). | t | 1,67 |
| 11 | TrB05B2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (переноска солн батар к месту монтажа) | t | 1,67 |
| 12 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подъем металл. каркасов) | t | 3,51 |
| 13 | TrB05B2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (переноска метал каркасов под батареи) | t | 3,51 |
| 14 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Подъем металлич труб) | t | 0,83 |
| 15 | TrB05B2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (переноска металл труб) | t | 0,83 |
| 16 | Preti din piata | Подъемник для монтажа конструкций | h-ut | 7,59 |
| 17 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ( изоляция труб припереходе с кровли в подвал ) | m2 | 17,92 |
| 18 | Preti din piata | Spuma poliuretana | kg | 2,00 |
| 19 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 6,00 |
| 20 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( ф-ты под акк. Фм1,2 и дрен приям) | m3 | 4,55 |
| 21 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5кг (Покрытие поверхности ф-ов Фм1,2 оцинкованной сталью и уголком). | kg | 125,00 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( метал каркас под аккумулят, под теплообм., под насос для геля -Gr1., K11, K16, K3, K4, Rf1) | kg | 236,00 |
| 23 | Preti din piata | Costul bulon Zn, M10, l=100 | buc | 12,00 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 6,00 |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 str (constr metal) | m2 | 9,72 |
| 26 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 138,00 |
| 27 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare la pereti si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta | m2 | 138,00 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,00 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, executate pe suprafete plane la pereti inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 92,00 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,50 |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | -48,50 |
| 32 | CG17B1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 48,50 |
| 33 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,00 |
| 34 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (la punct termic existent) | m2 | 5,00 |

Sistemul de incalzire solara la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, din str. S.Lazo 7, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret piata | Panou solar plat selectiv | buc | 44,00 |
| 2 | Pret-or | Rezervor acumulator | buc | 3,00 |
| 3 | Cen f Therm | Schimbator de caldura cu placi | buc | 2,00 |
| 4 | Cennic f Therm | Schimbator de caldura cu placi, | buc | 1,00 |
| 5 | EMMETTI | Statie pompare | buc | 2,00 |
| 6 | Cen Firm Therm | Pompa de circulatie | buc | 2,00 |
| 7 | Cen Firm Therm | Pompa de circulatie | buc | 4,00 |
| 8 | Cen--8Therm | Pompa de circulatie | buc | 1,00 |
| 9 | Cen Firm Therm | Pompa de circulatie | buc | 1,00 |
| 10 | Cen Firm Therm | Pompa ptr. agent termic | buc | 1,00 |
| 11 | Cen Firm Therm | Pompa de recirculatie | buc | 1,00 |
| 12 | Cen Firm 151m | Pompa submersibila | buc | 1,00 |
| 13 | Cen Firm Therm | Pompa de circulatie | buc | 1,00 |
| 14 | Pret de p vs | Vas de expansiune solar | buc | 4,00 |
| 15 | Pret de p v-s | Vas de expansiune | buc | 3,00 |
| 16 | Pret de piata | Vas de alimentare 350 l din tabla otel inox | buc | 1,00 |
| 17 | 16 | Filtru magnetic anticalcar | buc | 2,00 |
| 18 | Pret furnizor | Vana cu actionarea electrica d-25 | buc | 2,00 |
| 19 | Cen f-mt | Vana termostatica solara ACM | buc | 3,00 |
| 20 | Cen f-mt | Vana cu 3 cai , motorizata, | buc | 1,00 |
| 21 | pret de firma10 | Motor - reductor ARA 655 t-1min. | buc | 1,00 |
| 22 | Pret furnizor | Manometru 6bar | buc | 9,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | IA11A | Panou solar plat selectiv montat pe suport, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv | buc | 44,00 |
| 24 | IA17C | Rezervor acumulator montat pe pardoseala, avind capacitatea de 2000 l | buc | 3,00 |
| 25 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv | buc | 3,00 |
| 26 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,00 |
| 27 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 12,00 |
| 28 | IA41A | Motor-Reductor ARA 655 t-1min (. pentru vana cu 3 cai) | buc | 1,00 |
| 29 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cuplu pompa d-1 1/4*) | buc | 4,00 |
| 30 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cuplu pompf pentru apa D-1* ) | buc | 1,00 |
| 31 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 7,00 |
| 32 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Filtru magnetic anticalcar) | buc | 2,00 |
| 33 | IA20A | Vana termostatica solare ACM, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 3,00 |
| 34 | IA20A | Vana cu actionare electrica de 1" | buc | 3,00 |
| 35 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( manometr) | buc | 9,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie si tehnica- sanitara |  |  |
|  |  | 3.1. Сантехнические и строительные работы |  |  |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) | buc | 3,00 |
| 37 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"- teava inox gofrat d-16mm | m | 20,00 |
| 38 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32x 2,8 mm (внутр. разводка retur gel) | m | 378,00 |
| 39 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 25x2,8 mm retur gel | m | 60,00 |
| 40 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 20 x 2,8 mm tur gei | m | 12,00 |
| 41 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm polipropilen | m | 36,00 |
| 42 | SA14F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 2,00 |
| 43 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"- teava inox gofrat d-20 | m | 33,00 |
| 44 | IC29B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare, teava avind diametrul de 25mm | m | 12,00 |
| 45 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 462,00 |
| 46 | IzH21A | Izolarea conductelor din K-flex HT, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat (70m) | m2 | 10,85 |
| 47 | IzH21A | Izolarea conductelor din K-flex HT, gata confectionate, cu grosimea de 19mm executata intr-un strat (180,5m pe acoperisl) | m2 | 39,68 |
| 48 | IzE02A | Izolare din tabla de aluminiu, cu grosimea tablei de 0,3 mm (изоляция алюминиев. листом труб) | m2 | 38,40 |
| 49 | IzJ14A | Fixarea (stringerea) izolatiei sau a protectiei din tabla cu inele din banda de aluminiu de 20 x 1 mm si elemente de fixare din otel dublu cadmiat | m | 180,50 |
| 50 | IC36E | Izolatia, termica din polietilena, avind diametrul exterior de 42 mmx9 | m | 110,00 |
| 51 | IC36E | Izolatia termica PE, avind diametrul exterior de 42 mmx15 | m | 86,00 |
| 52 | IzH21A | Izolarea conductelor din K-flex, gata confectionate, cu grosimea de 18mm executata intr-un strat ( interior cladirii) | m2 | 25,28 |
| 53 | IC36D | Izolatia termica din polietilena , avind diametrul exterior de 35mmx15 | m | 48,00 |
| 54 | IC30C | Fitinguri,( niplu special,) montat prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul DC-20 panou solare | buc | 88,00 |
| 55 | Preti din piata | Costul niplu special DC-20 | buc | 88,00 |
| 56 | IC30C | Fitinguri ( piulita ), montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul d DC-20 panou solar | buc | 88,00 |
| 57 | Preti din piata | Costul piulita DC-20 | buc | 88,00 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm- Co Dc-20mm t pan. sol. | buc | 44,00 |
| 59 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32mm--Cot DC-32 pan. sol. | buc | 26,00 |
| 60 | SA35A | Fitinguri , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii --adaptor Cu avind diametrul de 22x20- FE pan sol | buc | 88,00 |
| 61 | SA35A | Fitinguri montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii, avind diametrul de 2/22 mm- Mufta Cu pan sol | buc | 180,00 |
| 62 | SA35A | Fitinguri, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii, avind diametrul de 20mm - dop alama 3/4* F1 pan sol | buc | 44,00 |
| 63 | SA35A | Fitinguri, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii -- dop avind diametrul de 15mm 1/2* F1 pan sol | buc | 2,00 |
| 64 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de20 mm Cot alama 3/4* F1 pan. sol. | buc | 22,00 |
| 65 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm tip Dc 20mm | buc | 22,00 |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Dc-20mm bila | buc | 22,00 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Dc 15 cu bila (scurgere gel) | buc | 10,00 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Dc-15 cu bila ( solar ) | buc | 4,00 |
| 69 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (teaca pentru sensor termic) | buc | 8,00 |
| 70 | IC49A | Dezaerator automat, avind diametrul nominal de Dc15 mm ( solar ) | buc | 4,00 |
| 71 | GE06A | Supapa de protectie, 6bar, Dc-20 | buc | 2,00 |
| 72 | GE06A | Supapa de protectie, 3bar avand Dc - 20 mm | buc | 3,00 |
| 73 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" | buc | 2,00 |
| 74 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" ( supapa de sens Dc-50 ) | buc | 1,00 |
| 75 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( supapa de sens Dc-32 ) | buc | 16,00 |
| 76 | IC49A | Dezaerator automat, avind diametrul nominal de Dc15 mm | buc | 3,00 |
| 77 | ID06A | Dezaerator manual Dc-15mm | buc | 9,00 |
| 78 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de DC-32mm | buc | 8,00 |
| 79 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Robinet cu bila cu olandez Dc-32mm | buc | 15,00 |
| 80 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"- Robinet vu bila Dc-50mm | buc | 1,00 |
| 81 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Robinet cubila Dc-32mm | buc | 32,00 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Robinet cu bila Dc-25mm | buc | 2,00 |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"-20mm | buc | 15,00 |
| 84 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din otel, montata prin sudura cu teava, avind diametrul exterior de 20 mm- adapto 3/4r mpl D-20mm | buc | 3,00 |
| 85 | Preti din piata | Costul bulon Zn, M10х75 S81 | buc | 16,00 |
| 86 | Preti din piata | Costul piulita Zn M6 S82 | buc | 16,00 |
| 87 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot D-25mm | buc | 20,00 |
| 88 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm cot D-50mm | buc | 3,00 |
| 89 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" cot Dc-32mm din otel | buc | 125,00 |
| 90 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - cot Dc-25mm din otel | buc | 8,00 |
| 91 | IC30M | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Teu d-20mm din otel INOX) | buc | 8,00 |
| 92 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Teu d-32mm din otel) | buc | 31,00 |
| 93 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Teu d-25mm din otel) | buc | 2,00 |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d= 25 propilen | buc | 20,00 |
| 95 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - olandez Dc-3mm2 | buc | 27,00 |
| 96 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" ( Olandez 1/2*MF) | buc | 4,00 |
| 97 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord d-16mm IMETTI) | buc | 6,00 |
| 98 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet colt 1/2* M + olandez,tur) | buc | 2,00 |
| 99 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet colt 1/2* M +olandez, retur) | buc | 2,00 |
| 100 | Preti din piata | Agent termic ptr panou solare (Propilenglicol concentrat) | l | 250,00 |
| 101 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida- Clipsa D-25mm | buc | 70,00 |
| 102 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier Dc-25mm | buc | 4,00 |
| 103 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier Dc-32mm | buc | 32,00 |
| 104 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier Dc-50mm | buc | 4,00 |
| 105 | IzE03B | Jgheaburi semirotunde din tabla de zinc cu grosimea tablei de 1,5 mm, ( защитные короба для труб 420х140х2000, 5 buc, 420x140x1000, 6buc) | m | 16,00 |
| 106 | Preti din piata | Costul bulon Zn, M8 x 50 | buc | 88,00 |
| 107 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" ( гильза дл 500мм. 6шт) | m | 1,50 |
| 108 | IC27A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50мм ( гильза дл=500мм, 24 шт) | m | 12,00 |
| 109 | pret de piata 100 | Apa distilata p/u agent termic | l | 100,00 |
| 110 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Colier Zn D-80mm | buc | 32,00 |
| 111 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 173,00 |
| 112 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 380,00 |
| 113 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 553,00 |

Sistemul de incalzire solara la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo 7, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Оборудование на щите |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (щит ЩМП-5-0) | buc | 1,000 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура марки , устанавливаемая на щите сигнал) | buc | 65,000 |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (пайка) | 100 buc | 2,600 |
| 4 | Prêt | Клемный зажим ЗНИ-6 | buc | 130,000 |
| 5 | Prêt | Заглушка клемного зажима ЗНИ-10 | buc | 4,000 |
| 6 | Prêt | Шина нулевая на 14 групп | buc | 2,000 |
| 7 | Prêt | DIN-рейка монтажная 35 мм | m | 10,000 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice de signalizare( clopotel) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Кабели и монтажные материалы |  |  |
| 9 | 08-02-399-2 | Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2 (кабель в канале) | 100 m | 0,700 |
| 10 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель по стене на скобах) | 100 m | 3,810 |
| 11 | pret | Кабель КВВГ 4x0,75 мм2 | m | 37,000 |
| 12 | pret | Кабель МКЭШ 3x0,75 мм2 | m | 137,000 |
| 13 | pret | Кабель МКЭШ 5x1,5 мм2 | m | 35,000 |
| 14 | pret | Кабель ПВС 3x1,5 мм2 | m | 172,000 |
| 15 | 08-02-396-2 | Canal (кабель-канал) | 100 m | 0,580 |
| 16 | pret | Кабель-канал пластиковый широкий | m | 58,000 |
| 17 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (короб кабельный перфорированный) | m | 12,000 |
| 18 | pret | Короб кабельный перфорированный | m | 12,000 |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (коробка коммутационная) | buc | 20,000 |
| 20 | pret | Коробка коммутационная | buc | 20,000 |
| 21 | Цена фирм -к4 | Корпус металлический эл. монтажный 100х100х80 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Приборы по месту |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (зонд температурный - RT-823, IEK) | buc | 6,000 |
| 23 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр показывающий 6 бар ТМ 100) | buc | 6,000 |
| 24 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( термометр показывающий ТКП-100-М1 ) | buc | 1,000 |
| 25 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (кондуктометрический датчик уровня воды PZ2) | buc | 2,000 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (реле протока QVE 1901) | buc | 1,000 |
| 27 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (пульт кнопочный ПКТ-61) | buc | 1,000 |
| 28 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (устройство демферное УД5) | buc | 6,000 |
| 29 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( нипельное соединение вверное, тип НСВ 14х1,2 ) | buc | 14,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie generale |  |  |
| 30 | ID04A | (гильза защитная ГЗ25.1.1.80) Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 12,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Аппаратура поставляемая комплектно со щитом |  |  |
| 31 | pret | Щит ЩМП-5-0 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/16 С | buc | 1,000 |
| 33 | pret | Розетка РД47 | buc | 1,000 |
| 34 | pret | Контроллер отопления солнечный R618C6 | buc | 2,000 |
| 35 | pret | Регулятор температуры от +30*С до +60*С RT-822 | buc | 3,000 |
| 36 | pret | Регулятор температуры от +60*С до +95*С RT-823 | buc | 3,000 |
| 37 | pret | Регулятор температуры от -25*С до +130*С RT-826 | buc | 2,000 |
| 38 | pret | Автомат контроля уровня PZ-828RC | buc | 1,000 |
| 39 | pret | Реле электромагнитное 1 гр. контактов на переключение РК-1Р | buc | 10,000 |
| 40 | pret | Реле электромагнитное 2 гр. контактов на переключение РК-2Р | buc | 12,000 |
| 41 | pret | Реле электромагнитное 4гр. контактов на переключение РК-4РZ | buc | 3,000 |
| 42 | pret | Реле времени программируемое PRC-513.2 | buc | 3,000 |
| 43 | pret | Реле времени программируемое PRС-523.2 | buc | 1,000 |
| 44 | pret | Переключатель на 2 фиксированных положения 1 н.з + 1н.р. ALC-22 | buc | 3,000 |
| 45 | pret | Лампа свето-сигнальная АD-22S зеленая, красная | buc | 18,000 |
| 46 | pret | Диод полупроводниковый ВД 40 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Приборы по месту |  |  |
| 47 | pret | Зонд температурный RT-823 | buc | 6,000 |
| 48 | pret | Манометр показывающий 6 бар ТМ 100 | buc | 6,000 |
| 49 | Pret d/p | Термометр показывающий тип ТПК-100-М1 | buc | 1,000 |
| 50 | pret | Кондуктометрический датчик уровня воды PZ2 | buc | 2,000 |
| 51 | pret | Реле протока QVE 1901 | buc | 1,000 |
| 52 | pret | Пульт кнопочный ПКТ-61 | buc | 1,000 |
| 53 | pret | Устройство демферное УД5 | buc | 6,000 |
| 54 | Pret de F | Ниппельное соединение НСВ 14Х1/2 | buc | 14,000 |

Sistemul de incalzire solara la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din str. S.Lazo 7, mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395х330х120 (ЩРн-36з- 074У IP 54 ) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 3 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11211 ) | buc | 4,000 |
| 4 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель по стене на скобах) | 100 m | 0,050 |
| 5 | pret | Кабель ВВГнг-LS 5x10 мм2 | m | 5,000 |
| 6 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель в трубе) | 100 m | 0,500 |
| 7 | pret | Кабель ВВГнг-LS 5x2,5 мм2 | m | 46,000 |
| 8 | Pret de p-48 | Стоимость кабеля с медными жилами с ПВХ изоляцией 3-жильным сечением ВВГНГ LS - 3x 2,5 | m | 4,000 |
| 9 | pret | Коробка DP 9026 (в компл с сальник ) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая 25*4мм ) | 100 m | 0,150 |
| 11 | pret | Сталь полосовая 25х4мм ГОСТ 108-76 | m | 15,000 |
| 12 | pret | Консоль потолочная (для крепления лотка к потолку) | buc | 6,000 |
| 13 | 08-02-396-2 | Canal (кабель-канал) | 100 m | 0,150 |
| 14 | pret | Кабель-канал с крышкой СКК10-100-060-1-К01/8 | m | 15,000 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice ( Металлоизделия ) | t | 0,001 |
| 16 | Pret | Металлоизделия | kg | 1,000 |
| 17 | pret | Скоба потолочная | buc | 4,000 |
| 18 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept ( профиль перфорированный) | m | 10,000 |
| 19 | pret | Профиль монтажный перфорированный дл.2,5м | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 20 | pret | ЩРн-36з--074У2IP54, распред. навесной на 36 модулей | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32-3Р 100А | buc | 1,000 |
| 22 | pret | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 16А "С" | buc | 4,000 |
| 23 | Cenn fp-11 | Intrerupator automat cu 1 police tip BA-47-29-1P 25A С | buc | 1,000 |
| 24 | pret | Контактор малогаборитный КМИ 11211 | buc | 4,000 |
| 25 | pret | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 50А "С" | buc | 1,000 |